Ispitna pitanja iz kolegija  „PRIMIJENJENA SATELITSKA NAVIGACIJA“ :

1. Opisati 4 osnovne komponente GNSS sustava !

2. Objasniti princip rada GNSS sustava !

3. Na koja dva elementa se baziraju svi GNSS sustavi ?

4. Nabrojati sve izvore relativističkih efekata u GNSS sustavima (7) !

5. Objasniti relativistički efekt dilatacije vremena u GNSS sustavu (Lorentzova transformacija) !

6. Objasniti razliku u protoku vremena zbog razlike u jačini gravitacijskog polja!

7. Objasniti zašto nastaje glavni relativistički utjecaj na frekvenciju emitiranja signala ( relativno gibanje i razlika gravitacijskog polja ) !

8. Objasniti zašto nastaju relativistički učinci na dužinu staze satelitskog signala (zbog anomalija u gravitacijskom polju Zemlje staza satelitskog signala nije Euklidska ravna linija nego duža krivulja).

9. Sagnacov efekt. Objasniti relativističke efekte uzrokovane rotacijom Zemlje (dnevna rotacija oko osi) !

10. Kada se koristi Sagnacova korekcija ?

11. Objasniti relativističke efekte koji nastaju zbog ekscentričnosti orbite  satelita!

12. Objasniti ubrzanja satelita u okviru teorije relativnosti. Kako se zove metrika kojom se taj učinak numerički izračunava ?

13. Objasniti što predstavlja prva linija , druga linija i treća linija u jednadžbi Schwarzschildov-e metrike !

14. Za postizanje dovoljne preciznosti pozicioniranja stanje sata na GNSS satelitu mora se poznavati do koje točnosti izraženo u nanosekundama ?

15. Specijalna teorija relativnosti – Što bi po njoj promatrač koji se nalazi na Zemlji trebao uočiti u odnosu na promatrača koji se nalazi na satelitu (odnos protoka vremena ) ? Kolika bi trebala biti dnevna razlika u μs  i koliki bi to bio utjecaj na mjerenje udaljenosti ?

16. Opća teorija relativnosti – Definirati odnos protoka vremena na satu na satelitima na visini > od 20 000 km visine i na satu promatrača koji se nalazi na površini Zemlje ( razlika protoka vremena i utjecaj na mjerenje udaljenosti)!

17. Koliki je ukupni dnevni (rezultantni) utjecaj relativističkih efekata (po općoj i specijalnoj teoriji relativnosti ) zbog različitog protoka vremena na mjerenje udaljenosti ?

18. Što svaki satelit emitira putem nosećeg vala ( L1 , L2 , L5 ) ?

19. Od čega se sastoji kontrolni segment GPS sustava ?

20. Koja je vremenska učestalost kojom GPS prijamnik procjenjuje i izračunava položaj i brzinu korisnika (Timing mark ) i do koje razine točnosti izraženo u vremenskim jedinicama ?

21. Kako glasi opća formula kojom se može izračunati stvarni trenutak prijema satelitskog signala Ta ?

22. Koje međunarodno tijelo donosi odluku o uporabi spektra frekvencija za GNSS sustave ?

23. Što je to CDMA  i   FDMA ?

24. Kolika je inklinacija satelita GPS , Glonass i Galileo sustava ?

25. U čemu je razlika između TAI i UTC vremena  ?

26. U Galileo sustavu objasniti skraćenice : OS , SOL, CS, PRS , SAR .

27. Koja je nominalna konstelacija potrebna za operativni rad Galileo sustava ?

28. Što je to EGNOS , WAAS , MSAS , GAGAN sustav ?

29. Nabrojiti važnije Diferencijalne komercijalne satelitske servise !

30. Koja tri temeljna parametra se određuju GNSS sustavima ?

31. Kako se dobivaju izračuni brzine (v) u GNSS sustavima ?

32. Koji je temeljni princip trilateracije u satelitskoj navigaciji ?  Koja tri slučaja se mogu pojaviti pri tom ?

33. Što omogućuje četvri satelit kod određivanja položaja pomoću GNSS sustava ?

34. Koji zajednički koordinatni sustav se obično koristi za GNSS pozicioniranje?

35. Što se tiče propagacije satelitskog signala , što se uzima u izračun kod prve iteracije izračuna položaja korisničkog prijamnika ?

36.Koje su četiri standardne koordinate koje se koriste kod izračuna položaja korisnika pomoću GNSS sustava ?

37. Iterativna metoda određivanja položaja pomoću GNSS sustava koristi kriterij konvergencije. Koliko je obično potrebno učiniti iteracija ?

38. Koliko približno km iznosi prijelazna zona između gornjeg i donjeg plašta unutrašnjosti Zemlje ?

39. Zašto je sastav atmosfere do visine od cca 100 km relativno uniforman , a iznad 100 km nije ?

40. Ionosfera. Na približno kojoj visini i u kojem sloju nastupa dnevni vrhunac (peak) gustoće plazme u ionosferi , a na kojoj približnoj visini i u kojem sloju nastupa noćni vrhunac (peak) gustoće plazme u ionosferi ?

41. Objasniti pojam GSE  koordinate – Geodetic Solar Ecliptic coordinates !

42. Za približno koliko stupnjeva je Zemaljska magnetska dipolna os trenutno nagnuta u odnosu na rotacijsku os Zemlje i prema kojem kontinentu je nagnuta ?

43. Napisati jednadžbu kojom se može izračunati veličina magnetske sile F koja djeluje na otklon čestice naboja q koja se kreće brzinom v u ionosferi Zemlje !

44. U kojem smjeru sila F na sjevernoj Zemaljskoj hemisferi zbog polariteta zemaljskog magnetskog polja skreće ione solarnog vjetra , a u kojem elektrone solarnog vjetra kada oni uđu u Zemaljsku atmosferu (ionosferu) ?

45. Koja fizikalna veličina određuje da li će čestica koja ulazi u Zemaljsku atmosferu (ionosferu)  rotirati oko linije silnica zemaljskog magnetskog polja ili neće rotirati nego će se kretati uzduž linije silnica zemaljskog magnetskog polja?

46. Ukratko objasniti što je temeljna karakteristika nuklearne fuzije koja se neprekidno odvija u području središnje jezgre Sunca ?

47. Što se dešava u radijativnoj zoni Sunca i kolika je približna debljina te zone?Što se dešava u zoni konvekcije Sunca i kolika je približna debljina te zone ?

48. Objasniti nastanak Sunčevih pjega !

49. Koliko traje proces preokreta helio-magnetskih polova Sunca odnosno proces ponovne potpune konfiguracije cjelokupnog Sunčevog magnetskog polja?

50. Unutar kojih pojaseva heliografskih širina su koncentrirane Sunčeve pjege ?

51. Što su to magnetske petlje , aktivna područja i koronarne rupe ?

52. Što je to sunčev vjetar i što on sadrži ?

53. Koliko je procijenjeno područje (granica) širenja Sunčevog vjetra i međuplanetarnog magnetskog polja (IMF) ?

54. Kojim veličinama se fizikalno opisuje Sunčev vjetar ?

55. Kakav oblik ima IMF – međuplanetarno magnetsko polje ?

56. Što je to geoprostor ?

57. Kojim parametrima se opisuje praćenje stanja satelitskog okoliša na GOES satelitima ?

58. definirati pojam svemirsko vrijeme – Space weather !

59. Koje pojave uzrokuju i definiraju svemirsko vrijeme ?

60. Na koja 4 važna segmenta ljudskih aktivnosti vezanih uz GNSS sustave , direktno djeluju učinci svemirskog vremena ?

61. Kako se klasificiraju poremećaji svemirskog vremena ?

62. Klasifikacija geomagnetskih oluja !

63. Što je to K indeks , odnosno Kp indeks ?

64. Klasifikacija povišenog Sunčevog zračenja !

65. Klasifikacija praskova radio-šuma!

66. Koji su učinci svemirskog vremena na GNSS sustave ?

67. Definirati 3 faze ionosferske oluje !

68. Čemu je približno proporcionalno , a čemu obrnuto proporcionalno ionosfersko kašnjenje satelitskog GNSS signala ?

69. Što je to SID monitor i čemu služi ?

70. Što je to Intermagnet , a što IGS ?

71. Kada se obično pojavljuje ( u slučaju povišenog Sunčevog zračenja) najveća degradacija položaja određenog pomoću GNSS sustava ?

72. Navigacijska poruka koju šalje svaki GNSS satelit sastavljena je od 16 parametara podijeljenih u dvije grupe . Koje ?

73. Što pokazuje kovarijacijska matrica (Kov) pozicijske pogreške položaja određenog GNSS sustavom ?

74. Kakav odnos postoji između DOP vrijednosti i rezultantne položajne točnosti za pogrešku određene pseudo-udaljenosti ?

75. Nabrojati i pobliže definirati 5 DOP parametara u GNSS sustavu !

76. Na koji način se DOP parametri koristeći koeficijente kovarijacijske matrice mogu pisati ?

77. U kojem slučaju  je RMS pogreška – srednje kvadratna pogreška , jednaka standardnoj devijaciji u GNSS statističkoj obradi rezultata ?

78. GNSS položajna pogreška određenog korisničkog prijamnika rezulat je kojih dviju nezavisnih izvora grešaka  (GNSS budget error)  ?

79. Navesti unutar koje tri komponente GNSS sustava se formira UERE !

80. Nabrojati najvažnije pogreške korisničke komponente GNSS sustava !

81. Nabrojati i obrazložiti pogreške nastale u propagacijskom mediju kroz koji se širi GNSS satelitski signal !

82.  Definirati indeks loma ionosferske refrakcije EM vala nosioca satelitskog GNSS signala !

83. Definirati ionosfersko kašnjenje satelitskog signala pomoću indeksa loma !

84. Definirati pojam TEC i  VTEC  !

85. Definirati Chapmanov model indeksa loma (n) za grupno kašnjenje signala , odnosno radio-vala !

86. Što je to faktor oblika F(X) ?

87. Obrazložiti dinamiku VTEC-a  za GPS sustav !

88. Što je to TECU ? Navesti najvišu i najnižu vrijednost TECU ! Koliku vertikalnu pogrešku za GPS sustav izaziva veličina od 1 – 150 TECU ?

89. Na čemu se temelji korištenje fizikalnih korekcijskih modela za izračun gustoće ioniziranih atoma kisika na odnosnoj visini ionosferskog sloja (E , F , …) ?

90. Empirijski (iskustveni) korekcijski modeli ionosfere !Što je to IRI ? Što je to ionosonda ?

91. Obrazložiti Kolbucharo-v model za ionosfersko kašnjenje satelitskog signala!.

92. Obrazložiti troposfersko kašnjenje satelitskog signala !

93. Obrazložiti suho i mokro troposfersko kašnjenje !

94. Pogreške uslijed višestruke refleksije ! Koja je mjera imuniteta za višestruku refleksiju koja je ugrađena u strukture satelitskog signala ?

95. Sa kojim elevacijskim kutom su sateliti naročito nepovoljni za višestruku refleksiju , a sa kojim su prihvatljivi ?

96. Na kojoj vrijednosti se nalazi chip neutralizator za GPS C/A kod ?

97. Kako na korelacijski „peak“ – maksimum kod višestruke refleksije utječe istovremeno djelovanje dva puta koji je satelitski signal prešao ?

98. U odnosu na što se mjeri pogreška višestruke refleksije ?

99. Koji je osnovni problem kod višestruke refleksije ?

100. Na čemu se baziraju računalne tehnike za smanjenje utjecaja višestruke refleksije ?

101. Značajke širenja VLF i UHF EM signala !

102. kvantificirana procjena pogrešaka u satelitskoj navigaciji ( kovarijacijska matrica) ?

103. Relativni utjecaji izvora pogrešaka na mjerenja pseudoudaljenosti za GPS sustav ?

104. Utjecaj geometrijske raspodjele satelita i korisničkog prijamnika ?

105. postupci ublažavanja ionosferskog kašnjenja signala ?

106. Višestruka refleksija satelitskog signala ?

107. Digitalna obrada signala ?

108. Modeli temeljeni na statistici ?

109. Čestični filtar i mreže (precizno pozicioniranje s carrier phase

mjerenjem ) ?

110. Osnove radiokomunikacija ?

111. Konstrukcija GPS prijamnika ?

112. Uzorkovanje i akvizicija GPS signala ?

113. GPS navigacijska poruka ?

114. Obrada signala unutar GNSS prijamnika ?

115. Relevantne karakteristike omjera signal – šum ?

115. Kombinirani GNSS prijamnici ?

116. Kodno diferencirano pozicioniranje ?

117. Povezivanje GNSS prijamnika ?

118. Vrste GPS i Glonass satelita ?

119. Dvofrekvencijska mjerenja GNSS signala ?

120. Programski definirani GNSS prijamnici ?

121. GNSS forenzička analiza ?

122. Pregled satelitskih navigacijskih sustava ?

123. Algoritmi određivanja položaja satelitskim sustavima ?

124. Korisnička razdioba pogrešaka ?